Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ №_

Технического обслуживания системы видеонаблюдения

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированными организациями (Строймонтажавтоматика плюс) по договору |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочность креплений и т.п. составных частей системы: видеокамер, коммутационных центров, видеосервера (видеорегистратора), мониторов и источников питания |  | Ежемесячно |
| Проверка работоспособности системы |  | То же |
| Очистка, подпайка, замена или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность |  | 1 раз в 3 месяца |
| Очистка объективов и видеокамер от пыли и грязи |  | То же |
| Очистка уличных кожухов и куполов от пыли и грязи |  | То же |
| Корректировка позиционирования и фокусировки видеокамер |  | То же |
| Замер величины питающего напряжения на источниках бесперебойного питания |  | Ежегодно |
| Проверка емкости аккумуляторов |  | То же |

Заказчик:       ____________________    /________/

Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./