Приложение №_ к договору №___-ТО от «__» ____ 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ №_

Технического обслуживания системы контроля и управления доступом

| Перечень работ | Периодичность обслуживания службой эксплуатации предприятия | Периодичность обслуживания специализированными организациями (Строймонтажавтоматика плюс) по договору |
| --- | --- | --- |
| Внешний осмотр составных частей, (турникета, эл. механических защелок, контролеров, и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д. |  | Ежемесячно |
| Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборах |  | То же |
| Визуальный осмотр турникетов устройства доворота (толкателя, пружин и ролика), оптических датчиков поворота преграждающих планок и демпфирующего устройства. Удаление загрязнения с поверхности кольца контрольного, находящегося в зазоре оптических датчиков поворота преграждающих планок. Проверка отсутствия грязи в рабочих зазорах обоих оптических датчиков поворота преграждающих планок |  | То же |
| Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно |  | То же |
| Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части) |  | То же |
| Визуальная проверка эл. механических защелок и дверных доводчиков дверей |  | То же |
| Очистка от пыли проверка работоспособности считывателей |  | То же |
| Проверка работоспособности программного обеспечения. Обновление программно-аппаратных настроек СКД при выходе новых обновлений |  | При необходимости |
| Выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний |  | То же |
| Проверка системы (полная или частичная) совместно с представителями Службы Эксплуатации (с участием инженерной группы Исполнителя) |  | То же |

Заказчик:       ____________________    /________/

Подрядчик:  _____________________ /Черникова Е. В./